ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

стеллажа серии СтУ

Оглавление

Назначение изделия.	1

Технические характеристики и комплектность.	2

Виды стеллажей СтУ.	2

Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку-комплект стеллажа СтУ с наборными полками, кг.	2

Максимально допустимая распределенная нагрузка на ярус стеллажа с полками-вкладышами, кг.	4

Максимально допустимая распределенная нагрузка на ярус стеллажа в балочном исполнении, кг.	4

Рекомендуемая глубина рамы СтУ для хранения автомобильных дисков и автошин	4

Максимально допустимые нагрузки на стеллажную секцию в зависимости от положения первого нижнего яруса, кг.:	4

Комплектация стеллажей СтУ.	5

Комплектация рам стеллажей СтУ.	5

Комплектация полок-комплектов стеллажей СтУ.	5

Комплектация полок-комплектов стеллажей СтУ в балочном исполнении.	5

Комплектация стандартных элементов стеллажей серии СтУ.	6

Инструкция по монтажу.	6

Сборка рам СтУ.	6

Сборка полок-комплектов СтУ и навеска на рамы.	8

Установка балок на стеллажи серии СтУ.	10

Руководство по эксплуатации.	11

Гарантии изготовителя.	12

Отметки ОТК	12

Назначение изделия.

Конструкция стеллажей предназначена для хранения тарного и штучного груза, обрабатываемого с помощью ручного труда. Эксплуатируется  в закрытых помещениях с твердым покрытием полов, без наклонов и неровностей, а также в помещениях оборудованными морозильными установками (холодильные и морозильные камеры) при температуре не ниже -30˚C

Несущая конструкция стеллажей имеет секционную модульную структуру, и в общем случае включает в себя рамы, балки (в балочном исполнении), полки (в полочном исполнении). Рамы соединены между собой балками или полками, на которых размещается складируемая продукция.

Предприятие изготовитель: ТМ «МеталлСтеллаж» - ООО «Олимп»; 142400, РФ, Московская область, г. Ногинск, ул. 200 Лет Города, дом 4; тел +7(499)322-33-52, e-mail: info@metall-stellazh.ru

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

Технические характеристики и комплектность.

Виды стеллажей СтУ.

|  | Стеллаж СтУ С наборными полками Длина, мм: 700, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 Глубина, мм: 300, 400, 500, 600, 700, 800* *-возможно изготовление большей глубины по запросу Нагрузка на ярус, до 325 кг. |  | Стеллаж СтУ с полками-вкладышами Длина, мм: 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Глубина, мм: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1050, 1100 Нагрузка на ярус, до 800 кг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стеллаж СтУ в балочном исполнении. Длина, мм: 700, 750, 1000, 1200, 1250, 1500, 1750, 1800, 2000, 2250, 2500 Глубина, мм: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1050, 1100 Нагрузка на ярус до 1000 кг |  |  |

Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку-комплект стеллажа СтУ с наборными полками, кг.

| Длина полки, мм | Глубина секции стеллажа СтУ, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | Грузоподъемность Полка-комплекта, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| Полка-комплект СтУ 0,5 700 х | 162 | 216 | 206 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,5 1000 х | 120 | 160 | 200 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,5 1200 х | 100 | 132 | 165 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,5 1500 х | 72 | 96 | 120 | 144 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,5 усиленная 700 х | 162 | 215 | 270 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Полка-комплект СтУ 0,5 усиленная 1000 х | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 325 | 325 |
| Полка-комплект СтУ 0,5 усиленная 1200 х | 100 | 132 | 165 | 200 | 230 | 265 | 300 | 325 |
| Полка-комплект СтУ 0,5 усиленная 1500 х | 72 | 96 | 120 | 144 | 170 | 190 | 215 | 240 |

| Полка-комплект СтУ 0,7 700 х | 285 | 243 | 206 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полка-комплект СтУ 0,7 1000 х | 222 | 243 | 206 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,7 1200 х | 180 | 240 | 206 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,7 1500 х | 129 | 172 | 206 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,7 1800 х | 93 | 124 | 155 | 174 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,7 2000 х | 75 | 100 | 125 | 150 | 147 | 125 | - | - |
| Полка-комплект СтУ 0,7 усиленная 700 х | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Полка-комплект СтУ 0,7 усиленная 1000 х | 222 | 295 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Полка-комплект СтУ 0,7 усиленная 1200 х | 180 | 240 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Полка-комплект СтУ 0,7 усиленная 1500 х | 129 | 172 | 215 | 260 | 300 | 325 | 325 | 325 |
| Полка-комплект СтУ 0,7 усиленная 1800 х | 90 | 125 | 155 | 185 | 215 | 250 | 280 | 310 |
| Полка-комплект СтУ 0,7 усиленная 2000 х | 75 | 100 | 150 | 147 | 125 | 225 | 250 | 250 |

Максимально допустимая распределенная нагрузка на ярус стеллажа с полками-вкладышами, кг.

|  | Глубина секции стеллажа СтУ, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|  | Грузоподъемность яруса стеллажа с полками-вкладышами, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балка Z-профиль 750 | 800 | 702 | 540 | 405 | 320 | 270 | 230 | 200 | 175 |
| Балка Z-профиль 1000 | 800 | 800 | 720 | 540 | 430 | 360 | 315 | 270 | 230 |
| Балка Z-профиль 1250 | 800 | 800 | 800 | 675 | 540 | 450 | 390 | 335 | 290 |
| Балка Z-профиль 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 645 | 540 | 465 | 405 | 350 |
| Балка Z-профиль 1750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 630 | 545 | 470 | 405 |
| Балка Z-профиль 2000 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 620 | 540 | 465 |
| Балка Z-профиль 2250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 525 |
| Балка Z-профиль 2500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | Грузоподъемность яруса стеллажа с полками-вкладышами перфорированными, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балка Z-профиль 750 | 800 | 702 | 540 | 405 | 320 | 270 | 230 | 200 | 175 |
| Балка Z-профиль 1000 | 800 | 800 | 720 | 540 | 430 | 360 | 315 | 270 | 230 |
| Балка Z-профиль 1250 | 800 | 800 | 800 | 675 | 540 | 450 | 390 | 335 | 290 |
| Балка Z-профиль 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 645 | 540 | 465 | 405 | 350 |
| Балка Z-профиль 1750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 630 | 545 | 470 | 405 |
| Балка Z-профиль 2000 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 620 | 540 | 465 |
| Балка Z-профиль 2250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 525 |
| Балка Z-профиль 2500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Максимально допустимая распределенная нагрузка на ярус стеллажа в балочном исполнении, кг.

| Длина балки Z- профиля, мм | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на ярус, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 750 | 660 | 600 | 450 |

Рекомендуемая глубина рамы СтУ для хранения автомобильных дисков и автошин

| Глубина рамы, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диск, Радиус | R12-17 | R13-22 | R17-22 |  |  |  |
| Шина, Радиус | R12-14 | R12-22 | R12-22 | R14-22 | R15-22 | R17-22 |

Максимально допустимые нагрузки на стеллажную секцию в зависимости от положения первого нижнего яруса, кг.:

| Положение нижней полки от пола, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка на стеллажную секцию, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка на секцию из 4х пролётов (100%), кг | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2350 | 2250 | 2050 | 1850 | 1300 |
| Максимально допустимая нагрузка на секцию из 3х пролётов (93%), кг | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2050 | 1900 | 1700 | 1200 |
| Максимально допустимая нагрузка на секцию из 2х пролётов (87%), кг | 2400 | 2300 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 | 1750 | 1600 | 1100 |
| Максимально допустимая нагрузка на отдельностоящую секцию (80%), кг | 2250 | 2160 | 2080 | 2000 | 1900 | 1800 | 1650 | 1500 | 1050 |

Комплектация стеллажей СтУ.

Комплектация рам стеллажей СтУ.

| Высота рамы , мм | Покры-тие | Стойка СтУ | Связь горизонтальная СтУ, 30х20 | Связь диагональная СтУ, 30х20 | Комп-т крепежа связей СтУ м8х30 | Подпятник СтУ, Крашенный/Оц | Крепёж Подпятника СтУ м6х14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рама СтУ 2000-2800 в комплекте | RAL 5005 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 |
| Рама СтУ 2900-3300 в комплекте | RAL 5005 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 |
| Рама СтУ 3400-3900 в комплекте | RAL 5005 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 4 |
| Рама СтУ 4000 в комплекте | RAL 5005 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | 4 |
| Рама СтУ 4100-4400 в комплекте | Оц. | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | 4 |
| Рама СтУ 4500-5000 в комплекте | Оц. | 2 | 3 | 6 | 18 | 2 | 4 |
| Рама СтУ 5100-5500 в комплекте | Оц. | 2 | 3 | 7 | 20 | 2 | 4 |
| Рама СтУ 5600-6000 в комплекте | Оц. | 2 | 3 | 8 | 22 | 2 | 4 |

Комплектация полок-комплектов стеллажей СтУ.

| Размер полки-комплекта, глубина, мм | Полка СТ 0,5 / 0,7 | Траверса СтУ | Пара зацепов СтУ | Комплект крепежа М6х14 | Клипса-фиксатор м6х18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полка-комплект СтУ 300 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| Полка-комплект СтУ 400 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| Полка-комплект СтУ 500 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| Полка-комплект СтУ 600 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Полка-комплект СтУ 700 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| Полка-комплект СтУ 800 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| Полка-комплект СтУ 900 | 9 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| Полка-комплект СтУ 1000 | 10 | 2 | 2 | 12 | 18 |
| Полка-комплект СтУ 1100 | 11 | 4 | 2 | 12 | 20 |
| Полка-комплект СтУ 300 усиленная | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| Полка-комплект СтУ 400 усиленная | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| Полка-комплект СтУ 500 усиленная | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| Полка-комплект СтУ 600 усиленная | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| Полка-комплект СтУ 700 усиленная | 7 | 4 | 2 | 12 | 12 |
| Полка-комплект СтУ 800 усиленная | 8 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| Полка-комплект СтУ 900 усиленная | 9 | 4 | 2 | 12 | 16 |
| Полка-комплект СтУ 1000 усиленная | 10 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| Полка-комплект СтУ 1100 усиленная | 11 | 4 | 2 | 12 | 20 |

Комплектация полок-комплектов стеллажей СтУ в балочном исполнении.

| Наименование элемента стеллажей | Стандартное покрытие | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Балка СтУ Z П 700х80х30 | RAL - 3002 | Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 700 |
| Балка СтУ Z П 750х80х30 | RAL - 3002 | Для 3 полок-вкладышей СтУ Lx250 |
| Балка СтУ Z П 1000х80х30 | RAL - 3002 | Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1000 / для 4-х полок-вкладышей СтУ Lx250 |
| Балка СтУ Z П 1200х80х30 | RAL - 3002 | Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1200 |
| Балка СтУ Z П 1250х80х30 | RAL - 3002 | Для 5-и полок-вкладышей СтУ Lx250 |
| Балка СтУ Z П 1500х80х30 | RAL - 3002 | Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1500 / для 6-и полок-вкладышей СтУ Lx250 |
| Балка СтУ Z П 1750х80х30 | RAL - 3002 | Для 7-и полок-вкладышей СтУ Lx250 |
| Балка СтУ Z П 1800х80х30 | RAL - 3002 | Комбинируется с полкой-комплектом СтУ 1800 |
| Балка СтУ Z П 2000х80х30 | RAL - 3002 | Для 8-и полок-вкладышей СтУ Lx250 |
| Балка СтУ Z П 2250х80х30 | RAL - 3002 | Для 9-и полок-вкладышей СтУ Lx250 |
| Балка СтУ Z П 2500х80х30 | RAL - 3002 | Для 10-и полок-вкладышей СтУ Lx250 |

Комплектация стандартных элементов стеллажей серии СтУ.

| Наименование элемента стеллажей | Стандартное покрытие | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Зацепы СтУС пара в комплекте | * RAL - 5005 / Оц. | Пара зацепов, Крепёж м6х14-4шт., Клипса-фиксатор СТ-2шт. |
| Раскос полки СтУ в комплекте | шт. | Цвет определяется покрытием стойки |
| Подпятник СтУ в комплекте | * RAL - 5005 / Оц. | Подпятник, Крепёж м6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 50 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 50 (90х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 100 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 100 (140х28х23х2) . Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 200 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 200 (240х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 300 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 300 (340х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 400 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 400 (440х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 500 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 500 (540х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 600 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 600 (640х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 700 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 700 (740х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 800 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 800 (840х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 900 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 900 (940х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |
| Соединитель спаренного ряда СтУ 1000 | Оц. | Соединитель спаренного ряда СтУ 1000 (1040х28х23х2). Крепеж СТУ СТ М6х14-2шт. |

Инструкция по монтажу.

Стеллаж СТУ  состоит из двух рам,  полок-комплектов СтУ и/или балок СтУ нужного количества

Сборка рам СтУ.

Рама состоит из двух стоек СТУ 45 (шаг перфорации 50мм)(рис.1.)  с подпятниками (рис.2)  и необходимого количества связей СтУ горизонтальных и диагональных в комплекте с крепежом.(рис.3).

рис.1                                       рис.2                                              рис.3

В нижней части каждой стойки СтУ -. к двум отверстиям с лицевой стороны закрепите подпятник- (см. рис.4). при помощи 2-х болтов М6х14 и  2-х гаек М6. Две стойки в сборе с подпятниками соединить между собой связями горизонтальными и связями диагональными, при помощи 2-х винтов М8х30 и 2-х гаек М8 на каждую, согласно комплектации, где обязательно связи ставятся по определенному шагу ( рис.5 и см.таблицу 5.1  ). Протяните крепёж связей на раме в лежащем состоянии плашмя, протяжка рамы лежащей фронтом одной из  стоек (ребром) на полу недопустима!

Перед протяжкой крепежа связей СтУ убедитесь, что Рама имеет заявленную глубину.

рис.4                                                           рис.5

табл.5.1

Сборка полок-комплектов СтУ и навеска на рамы.

Полка-комплект СтУ состоит из двух пар зацепов СтУС (рис.7), траверс СтУ (длина которых зависит от глубины стеллажа) – 2шт (рис.8), необходимого количества полок (рис.9), комплектов крепежа и клипс-фиксаторов.

рис.7                                 рис.8                                    рис.9

Определитесь с уровнем расположения полок и установите на собранных рамах на одном уровне зацепы СТуС – (см. рис.10). Установите траверсу СтУ и закрепите на зацепах двумя винтами м6х14 и гайками м6.  согласно следующих схем (см.рис.11).

рис.10                                         рис.11

Вложите  крайние полки СТ (см.рис.12) в траверсы и зацепы до упора и закрепите винтами м6х14 и гайками м6 (см.рис.13 и 14). затем заполните полку необходимым количеством полок СТ и зафиксируйте их вместе клипсами-фиксаторами м6х10 друг с другом.(см.рис.15).

рис.12                                                      рис.13

рис.14                             рис.15

Установите все полки на необходимые высоты.* при установке нескольких стеллажей в ряд, полки крепятся на одну раму с двух сторон как на одном  уровне, так и на разных.

Раскос ставится для дополнительной  жесткости стеллажа.

На одну полку идет 4 раскоса.

Установка идет на каждую полку

рис.16.1                                                                   рис.16.2

Установка балок на стеллажи серии СтУ.

Определитесь с уровнями расположения балок и установите их на собранных рамах на нужном уровне. (см.рис.17) Для металлического настила- заполните балку необходимым количеством полок-вкладышей (см.рис.17.1)

| рис.17 | рис.17.1 |
| --- | --- |

Установка перемычки балок СТУ (для фанеры или ДСП). Количество перемычек  зависит от длины балок.(см.рис.18.1 и 18.2)

| рис.18.1 | рис.18.2 |
| --- | --- |

После сборки и установки собранных стеллажей СтУ, прикрепите подпятники рам СтУ к полу анкерами М6х50 = 2шт. на раму, по 1 шт. на подпятник согласно схемы (см. рис.19).

рис.19

Анкера СтУ закупаются отдельно, их стоимость в стоимость рам СтУ не входит.

Протяните весь болтовой крепёж.

Затяжка всех болтовых соединений выполняется согласно таблице

| Маркировка | Диапазон |
| --- | --- |
| М8- раскосная система | 8- 12 Нхм |
| М10- раскосная система | 10-12 Нхм |
| М6 -прочие соединения | 3-5 Нхм |
| М8- прочие соединения | 12-16 Нхм |
| М10- прочие соединения | 24-32 Нхм |
| Анкер клиновой 10хL | 27-35 Нхм |
| Анкер клиновой 6хL | 8-15 Нхм |

Руководство по эксплуатации.

К работам по сборке стеллажей допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и        соответствующую инструкцию.

При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности – не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм. Допускается использовать пластины регулировочные под подпятник.

Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:  -

СНиП 2.03.13-88 «Полы»

Рекомендации по проектированию полов СНиП 2.03.13-88 «Полы»

Внимание!  Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

Перегрузка стеллажей сверх установленной нормы запрещается. Максимально-допустимая нагрузка – в соответствии с техническими характеристиками.

Неравномерность распределенной нагрузки на полки допускается не более 10%.

Не реже одного раза в три месяца следует проверять стеллаж на отсутствии трещин, остаточных деформаций, проверять затяжку болтовых креплений.

При повреждении элементов стеллажа эксплуатацию стеллажа прекратить, повреждённые элементы заменить на новые.

Удары по элементам стеллажной системы, в том числе и при установке груза, не допустимы.

Запрещается вставать и наступать на полки стеллажа.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

Транспортировка конструкций осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузку и транспортировку готовых изделий, включая внутризаводскую, следует осуществлять методами, исключающими образование остаточной деформации и вмятин. Выступающие части транспортируемых конструкций должны быть закреплены, а места монтажных соединений защищены от загрязнений.

Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение конструкции и их защитного покрытия.

В случае установки на стеллаж оборудования, работающего под напряжением, необходимо обеспечить защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с [2], конструкция стеллажа при этом заземления не требует.

Конструкция стеллажа  требует обязательного заземления только в случае складирования на нем изделий, для которых установлены требования защиты от электростатических явлений согласно ГОСТ Р 53734.5.1.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения

Пользователем правил по транспортировки, хранению, установке и эксплуатации.

Гарантийный срок  эксплуатации стеллажа составляет 36 месяца со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта.

Гарантия на лакокрасочное покрытие не распространяется.

Срок службы стеллажа 10 лет.

Внимание!

В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических, химических повреждениях элементов возникших при транспортировке, неправильной установке, эксплуатации и т.п., при использовании стеллажа не по назначению) гарантия не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.

Отметки ОТК о положительных результатах приемо-сдаточных испытаний.

Штамп ОТК___________________

Дата продажи «____»  _____________   201 _г.    По Счету №_________

Подпись продавца  ____________________________